8-bit Arithmetic Logic Unit

Ștefănescu Alexandru Ștefan

Varga Andreea Florina

Trifuț Alexandra Rebecca

Șulan Stanko

# 1. Project Overview and Objectives

Acest proiect vizeaza proiectarea si implementarea unei Unitati Aritmetice si Logice (ALU) capabile sa execute operatii matematice fundamentale intre doua numere pe 8 biti: adunare, scadere, inmultire si impartire.

Sistemul integreaza algoritmi hardware specializati: Booth Radix-2 pentru inmultirea numerelor si Restoring Division pentru impartire. Acesta este proiectat sa functioneze secvential, fiind coordonat de o unitate de control de tip FSM (Finite State Machine), implementata structural in Verilog.

Obiective

- Functionalitate: Implementarea corecta a operatiilor aritmetice utilizand circuite logice eficiente.

- Structura: Organizarea codului HDL pentru a asigura o ierarhie clara — module separate pentru fiecare operatie si un modul de control central.

- Validarea prin Simulare: Crearea unui mediu de testare (Testbench) pentru a verifica corectitudinea rezultatelor pentru diverse seturi de date de intrare.

- Performanta: Optimizarea arhitecturii pentru a obtine un timp de propagare minim si o utilizare eficienta a resurselor hardware.

# 2. Architecture Diagrams and Explanations

Arhitectura hardware a ALU-ului respecta modelul Datapath coordonat de o Unitate de Control (CU) de tip Masina de Stari Finite (FSM). Aceasta structura permite executia unor algoritmi complecsi prin micro-operatii secventiale.

## 2.1 Unitatile de Stocare si Deplasare (Datapath)

- Registrele Operanzilor: Sistemul utilizeaza registrele M si Q pentru stocarea operanzilor de intrare (A si B). In cazul inmultirii, M stocheaza multiplicandul, iar Q multiplicatorul.

- Acumulatorul (Reg A): Registrul A este utilizat pentru a pastra rezultatele partiale in timpul iteratiilor algoritmului Booth si Restoring Division. La inceputul fiecarei operatii secventiale, acesta este initializat cu zero.

- Registrul Q[-1] (Q-1 FF 1-bit): Este un flip-flop suplimentar care stocheaza bitul anterior al lui Q, esential pentru logica algoritmului Booth (detectarea tranzitiilor 0-1 si 1-0).

- DSR Shift Logic: Arhitectura suporta deplasare aritmetica la dreapta (Arithmetic Shift Right) a perechii A:Q, pastrandu-se bitul de semn.

## 2.2 Blocul Aritmetic Central

Parallel Adder/Subtractor (Adder/Subtractor 8b): Este blocul central care executa adunarea sau scaderea. Este construit structural din 8 Full Adders interconectate. Operatia de scadere se realizeaza prin inversarea bitilor operandului B (XOR cu semnalul sub) si adaugarea unui carry-in de 1, obtinand complementul fata de 2.

## 2.3 Unitatea de Control (FSM)

Unitatea de control orchestreaza fluxul de date prin semnalele de comanda. Intrari: Clock, Reset, Start, OpCode[1:0]. Iesiri: Load_A, Load_B, Load_M, Load_Q, Shift_En, Mux_Sel, Counter_En, result_ready.

## 2.4 Bus-ul de Rezultat

Rezultatul final este extras prin RESULT BUS [15:0], partajat astfel:

- ADD/SUB: rezultatul pe bitii [7:0], bitii [15:8] sunt zero.

- Inmultire: rezultatul ocupa intregul bus de 16 biti {A[7:0], Q[7:0]}.

- Impartire: Catul pe Q[7:0], Restul pe A[7:0].

- div_by_zero: flag special activat cand impartitorul este 0.

# 3. Algorithm Functionalities

## 3.1 Inmultirea — Booth Radix-2

Algoritmul Booth este utilizat pentru inmultirea numerelor intregi cu semn. Avantajul acestuia este reducerea numarului de operatii de adunare/scadere prin analiza perechilor de biti consecutivi.

## 3.2 Impartirea — Restoring Division

Algoritmul Restoring Division este utilizat pentru impartirea numerelor unsigned pe 8 biti. La fiecare pas, daca scaderea produce un rezultat negativ, valoarea este restaurata (de unde si numele).

# 4. HDL Implementation

Implementarea ALU-ului a fost realizata folosind un stil de descriere structural in Verilog, minimizand utilizarea constructiilor comportamentale. Codul este organizat ierarhic pentru a facilita modularitatea si testarea.

## 4.1 Lista Modulelor

| Fisier | Modul | Descriere |
| --- | --- | --- |
| full_adder.v | full_adder | Full Adder 1-bit (XOR, AND, OR) |
| adder_subtractor_8b.v | adder_subtractor_8b | 8x FA + XOR pentru SUB |
| mux_2to1_8b.v | mux_2to1_8b | Multiplexor 2:1 pe 8 biti |
| asu_mux.v | asu_mux | Selectie ADD/SUB (ASU Mux) |
| reg_8b.v | reg_8b | Registru 8-bit cu Load/Reset |
| reg_1b.v | reg_1b | Registru 1-bit (Q-1 FF) |
| dsr_shift.v | dsr_shift | Arithmetic Shift Right A:Q |
| counter_3b.v | counter_3b | Counter 3-bit (8 iteratii) |
| booth_mult.v | booth_mult | Inmultire Booth Radix-2 |
| restoring_div.v | restoring_div | Impartire Restoring Division |
| control_unit.v | control_unit | FSM Control Unit |
| alu_8bit.v | alu_8bit | Top-Level ALU — integreaza totul |
| tb_alu_8bit.v | tb_alu_8bit | Testbench — 14 teste |

## 4.2 Ierarhia Modulelor

alu_8bit (Top-Level)

- control_unit — FSM cu 6 stari

- mux_2to1_8b (x2) — ASU.A Mux si Mux B

- asu_mux — selectie ADD/SUB

- adder_subtractor_8b — 8x full_adder + XOR

- reg_8b (x2) — Reg A Accumulator, Reg B Operand B

- booth_mult — Booth Radix-2 (include DSR shift intern)

- restoring_div — Restoring Division

## 4.3 OpCodes

| OpCode[1:0] | Operatie |
| --- | --- |
| 00 | Adunare (ADD) |
| 01 | Scadere (SUB) |
| 10 | Inmultire (MUL) — Booth Radix-2 |
| 11 | Impartire (DIV) — Restoring Division |

# 5. Testing and Simulation Results

Au fost dezvoltate teste complete pentru toate cele 4 operatii aritmetice. Testbench-ul ruleaza cu Icarus Verilog si genereaza fisierul VCD pentru vizualizarea waveforms in GTKWave.

ADUNAREA

SCADEREA

INMULTIREA

IMPARTIRE

# 6. Bibliografie si Tool-uri

- Oprițoiu Flavius, (2026) Arhitectura Calculatoarelor, Universitatea Politehnica

- Patterson, D., Hennessy, J. — Computer Organization and Design

- Weste, N., Harris, D. — CMOS VLSI Design

Tool-uri folosite

- Icarus Verilog (iverilog) — compilare si simulare cod Verilog

- GTKWave — vizualizare waveforms (fisiere .vcd)

- Visual Studio Code — editare cod HDL